# Какие бывают штрих коды?

Существуют различные способы кодирования информации, называемые (штрих кодовыми кодировками или символиками). Различают линейные и двухмерные символики штрих кодов.

| Линейные штрих коды. Линейными (обычными) называются штрих коды, читаемые в одном направлении (по горизонтали). Наиболее распространенные линейные символики: EAN, UPC, Code39, Code128, Codabar, Interleaved 2 of 5. Линейные символики позволяют кодировать небольшой объем информации (до 20-30 символов - обычно цифр) с помощью несложных штрих кодов, читаемых недорогими сканерами. Пример кода символики EAN-13: |  | Двухмерные штрих коды Двухмерными называются символики, разработанные для кодирования большого объема информации (до нескольких страниц текста). Двухмерный код считывается при помощи специального сканера двухмерных кодов и позволяет быстро и безошибочно вводить большой объем информации. Расшифровка такого кода проводится в двух измерениях (по горизонтали и по вертикали). Примеры кодов: |
| --- | --- | --- |

Как наносится штрих код?

Штриховой код можно наносить при производстве упаковки (типографским способом) или использовать самоклеящиеся этикетки, которые печатаются с использованием специальных принтеров.

Как считывается штрих код?

Для считывания штрих кодов используются специальные устройства, называемые сканерами штриховых кодов. Сканер засвечивает штрих код световым или лазерным лучом и считывает полученную картинку. После этого он определяет наличие на картинке черных полос штрих кода. Расшифровка штрих кода выполняется приемным устройством или внешним декодером. Если сканер оснащен внутренним декодером (он есть во всех современных моделях), то этот декодер расшифровывает штрих код и передает информацию в приемное устройство (компьютер, кассовый аппарат и т.д.) в соответствии с сигналами интерфейса (RS-232 , USB-порт, PS/2-разрыв клавиатуры) определяемого моделью сканера. Все предлагаемые модели фирмы METEOR включают многоинтерфейсный декодер, т.е. один и тот же сканер поддерживает несколько различных интерфейсов и может подключаться к различным устройствам.